591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Účinný od:  01.01.2007 Částka:  188/2006 Sb.

Zrušen dnem:  dosud platí Vydaná dne:  27.12.2006

Druh:  Nařízení

Autoři předpisu:  Vláda

Derogace:     Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů

nařízenÍ vlády

ze dne 12. prosince 2006

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):

§1

(1)	Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- náležitosti oznámení o zahájení prací,

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví a

- další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

(2)	Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické  činnosti
v podzemí  a  činnosti prováděné  hornickým  způsobem  v podzemí2)  a na  zemní  práce
prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než
100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb.

§2

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a

'' Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/39 1/EHS).

2)	Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o  státní báňské správě, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb.,   zákona   č. 542/1991 Sb.,   zákona   č. 169/1993 Sb.,   zákona   č. 128/1999 Sb.,   zákona
č. 71/2000 Sb.,    zákona   č. 124/2000 Sb.,   zákona   č. 315/2001 Sb.,   zákona   č. 206/2002 Sb.,   zákona
č. 320/2002 Sb.,   zákona   č. 226/2003 Sb.,   zákona   č. 227/2003 Sb.,   zákona   č. 3/2005 Sb.   a   zákona
č. 386/2005 Sb.

3)	Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

4)	Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

-2-

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

5)

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

§3

Zhotovitel zajistí, aby

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) (dále jen „zemní práce“),

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“),

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen „zednické práce“),

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní práce“),

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem9) (dále jen „bourací práce“),

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu10),

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,

8. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“),

9. sklenářské práce,

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu,

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí,

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu12).

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění    nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Stavební zákon.

§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona. § 128 a 130 stavebního zákona.

-3-

- svařování   a   nahřívání   živic   v tavných   nádobách   podle   zvláštního   právního
předpisu10),

- lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,

- práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož
i  montáž  a  demontáž jejich  částí  v rozsahu potřebném  pro  provedení  těchto
prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce"),

- sklenářské práce,

- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,

- potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu,

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí,

- práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu12).

§4

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13).

§5

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.

§6

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení.

§7

Koordinátor během přípravy stavby

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

10)

11) 12)

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti  při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách § 3 odst. 4 stavebního zákona

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

|'l;iO'l lMli.ll s IK-K-/|KVII11  |Kklll  /  \ \ sk\

-4-

§8

(1) Koordinátor během realizace stavby

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka7),

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu7).

(2) Koordinátor během realizace stavby

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

14)

§ 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády: Ing. Topolánek v.r.

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v.r.

-6-

Příloha č. 1 k nařízení vlády č../	Sb.

Další požadavky na staveniště Obecné požadavky

I.    Požadavky na zajištění staveniště

1.	Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do
výšky nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit
a osvětlit,

- u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení,

- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo
střežením,

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu
2. k tomuto nařízení nebo zasypány.

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za
snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

- Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a
oplocení popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně
přístupných    komunikacích    umožňovalo    bezpečný    pohyb    fyzických    osob
s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

- Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami16),
provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz   vjezdu
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.

-7-

- Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění
prací je dodržuje.

- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní
předpis5).

- Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky  zajištěno bezpečné
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

II.	Zařízení pro rozvod energie

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie,
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a sjeho umístěním
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

- Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků
a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků
a pojízdných  strojů  pod  vedením  vyloučit, je  nutno  umístit  závěsné   zábrany
a náležitá upozornění.

III.	Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na

a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,

17) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,

- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.

- Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.

- Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

- Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a
podle  pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních předpisů18)  a
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního
prostředí.

- Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo
životního    prostředí    vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

- Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k ochraně
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.

- Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických,
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit
bezpečnost práce  zejména při  používání  a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

- V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do
hloubky    zajišťuje zhotovitel, aby    fyzické osoby pracující na takovém pracovišti
osamoceně byly  seznámeny  s pravidly  dorozumívání pro případ nehody  a  stanoví
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona

č. 76/2002 Sb.,   zákona   č. 120/2002 Sb.,   zákona   č. 320/2002 Sb.,   zákona   č. 274/2003    Sb.,   zákona

č. 356/2003 Sb.,   zákona   č. 167/2004 Sb.,   zákona   č. 326/2004 Sb.,   zákona   č. 562/2004 Sb.,   zákona

č. 125/2005 Sb.,   zákona   č. 253/2005 Sb.,   zákona   č. 381/2005 Sb.,   zákona   č. 392/2005 Sb.,   zákona

č. 444/2005 Sb.,    zákona    č. 59/2006 Sb.,    zákona    č. 74/2006 Sb.,    zákona    č. 186/2006 Sb.,    zákona

č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve

znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické

látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.

-9-

Příloha č. 2 k nařízení vlády č	/	Sb.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání

strojů a nářadí na staveništi

I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy,
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického
vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a
překážek.

- Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností   ,  
stroje.  Je-li stroj  vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno
uvedení  stroje  do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem.  Po
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené
fyzické   osoby   opustily   ohrožený   prostor;   není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi
fyzickými osobami.

- Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19).

- Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu
s podmínkami  stanovenými  podle   zvláštních  právních  předpisů20);   dohled  a podle
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný
pracovní  prostředek výstražný  oděv  s vysokou viditelností.   Při  označení překážky
provozu   na   pozemních   komunikacích   se   řídí   ustanoveními   zvláštních   právních
předpisů16).

19)	Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb.,    zákona   č. 411/2005 Sb.,   zákona   č. 76/2006 Sb.,   zákona   č. 226/2006 Sb.,   zákona
č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

20)	Například stavební zákon, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-10-

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

II. Stroje pro zemní práce

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická
osoba před zahájením prací.

- Pod  stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.

- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost,
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.

- Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li
se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.

- Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení
výhledu obsluhy.

- Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a
zajištěno v souladu s návodem k používání.

- Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu.

- Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením,
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.

- Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.

- Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno

- roztloukat horninu dnem lopaty,

- urovnávat terén otáčením lopaty,

- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.

- Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí
sesuv zeminy.

- Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle
podmínek   stanovených  výrobcem  přiměřeně   i  požadavky   na  bezpečný   provoz   a
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen6).

- Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou
fyzickou osobou nezbytná opatření ktomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající
pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem

-11-

odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve
směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby.

- Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část
taženého skrejpru.

- Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena.

III.	Míchačky

- Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální
poloze.

- Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.

- Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do
rotujícího bubnu.

- Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce.
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.

- Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách,
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou
nebo jiným ochranným prostředkem.

- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu
elektrické energie.

IV.	Betonárny

- Dráha násypného koše musí být zajištěna ohrazením nebo zakrytím. Prohlídky, údržbu a
opravy, popřípadě jiné nezbytné činnosti, lze v prostoru ohroženém pohybem koše
provádět pouze tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti pohybu.

- Násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob.

- Zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od plnícího potrubí, zásobníků
až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v souladu s průvodní
dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu.

- Zavážení i vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicové skládky kameniva se provádí
rovnoměrně, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení přepážek. Vstup fyzických osob
na skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem přihrnovače kameniva není
dovolen; místa přístupu ke skládce se označí bezpečnostními značkami15).

V.	Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.

-12-

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.

VI.	Čerpadla směsi a strojní omítačky

- Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu
betonové  směsí musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily přetížení nebo
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí
stavby.

- Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem.

- Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění
fyzických     osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků
dopravované směsi bylo minimalizováno.

- Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla.

- Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem.

- Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité
a opakované couvání vozidel.

- Při provozu čerpadel není dovoleno

- přehýbat hadice,

- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to
konstruovány,

- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.

- Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo
bylo přehledné  a v prostoru manipulace  s výložníkem  a potrubím  se  nenacházely
překážky ztěžující tuto manipulaci.

- Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr
lešení a jiných překážek.

- V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.

- Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.

- Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání.

- Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.

VII.	Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement"), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem.

-13-

- Dopravní hadice  a potrubí je nutno před přečerpáváním volně  loženého cementu
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat.

- Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a
k tomu určenými spojkami a koncovkami.

- V průběhu přečerpávání  obsluha  sleduje  stavoznak  zásobníku,  aby  nedošlo kjeho
přeplnění.

- Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu
k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně
se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6) vztahující se na stabilní
skladovací zařízení sypkých hmot.

VIII.	Mechanické lopaty

- Povrch  terénu,   popřípadě   konstrukce,   po   kterém jsou   sypké   hmoty   přihrnovány
mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení lopaty
o nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty.

- Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou proti
přetížení.

- Přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím tažením nikoliv
tlačením nebo přenášením před sebou.

- Při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. Obsluha dbá,
aby se na tažném laně nevytvořila smyčka, a lopatu v záběru přidržuje oběma rukama. Při
odebírání sypkých hmot musí být provedeno opatření k zabránění zasypání obsluhy
lopaty.

- Spojování tažného lana uzly není dovoleno. Spojení lana v místě uchycení lopaty musí
být provedeno spolehlivě minimálně dvěma lanovými spojkami.

IX.	Vibrátory

- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  Totéž platí o délce
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.

- Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.

X.	Beran id la a vibrační beranidla - strojní

- Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím
1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné práce.

- Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa
beranění.

-14-

- Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti
odpovídající rozměrům a typu beranidla.

- Nosič musí být zajištěn proti převržení.

- Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze ktomu určeným
zařízením.

- Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho
správná poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení.

- K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční
navádění je dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem.

- Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu
nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená kjeho navádění a stabilizování
jeho polohy.

- Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního,
zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění
bezpečnosti práce.

- Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou konstrukcí,
musí být zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu.

XI. Stavební elektrické vrátky

- Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným
lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím
místě zajištěno signalizačním zařízením.

- Vrátek musí být umístěn v bezpečné  vzdálenosti  od  svislé  dráhy  přepravovaného
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže
použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti.

- Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do
takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3
závity lana.

- Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné
překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato
bezpečná vzdálenost na 0,3 m.

- V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob
proti   pádu   z výšky13).   Pokud   by   střední   tyč   zábradlí   nebo   zarážka   u   podlahy
znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném
rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím
není dotčen21).

- Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné
konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a
převzetí nebyl učiněn zápis.

21)

Část I. bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

-15-

- Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru
ohroženém pádem břemene.

- Při provozu vrátku není dovoleno

- zatěžovat vrátek nad jeho nosnost,

- přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena
náležitá bezpečnostní opatření,

- zdvihat břemena šikmým tahem,

- opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku,

- zavěšovat břemeno na špičku háku,

- zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti,

- usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku,

h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky,

i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích prostředků,

j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, l)    provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob,

m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu.

9.	Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je

- tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu,

- instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben,

- ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do
chodu se chod vrátku zastaví.

10.	Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro
obsluhu.

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

- Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno
z používání.

- Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno
fyzickou osobou určenou zhotovitelem.

-16-

XIII.	Stavební výtahy

Stavební   plošinové   výtahy   musí   být  v průběhu   provozu   ve   stanovených   intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz.

XIV.	Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

- Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena
i střídající obsluha.

- Proti  samovolnému pohybu  musí  být  stroj   po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy.
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve
které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností
prováděnou v jeho okolí.

XV.	Přeprava strojů

- Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.

- Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy
požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky.

- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud
není v návodech k používání stanoveno jinak.

- Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  zařízení,
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna
samostatně.

22)     Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

-17-

- Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.

- Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny
fyzické  osoby  s výjimkou obsluhy  stroje vzdálí  z prostoru,  v němž by  mohly  být
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.

- Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění
stroje.

- Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.

- Přípojný   stroj   musí   být   při   připojování   k tažnému   vozidlu   bezpečně   zabržděn
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje,
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční
manipulaci s břemeny5).

- Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo
zabržděno.

-18-

Příloha č. 3 k nařízení vlády č	/.... Sb.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

I.    Skladování a manipulace s materiálem

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze,
ve které bude zabudován do stavby.

- Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání,
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a
nedocházelo kjeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné
uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

- Sypké   hmoty   mohou  být  při  plně   mechanizovaném  způsobu  ukládání   a  odběru
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů.
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního
dosahu použitého nakládacího stroje.

- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m.
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla
1,5 m.

- Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15).  Fyzické osoby, které zabezpečují
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.

- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak,
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

- Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato,
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé

-19-

vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.

- Tabulové  sklo musí být skladováno nastojato v rámech  s měkkými podložkami  a
zajištěno proti sklopení.

- Nebezpečné  chemické látky  a chemické přípravky musí být skladovány v obalech
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů23).

- Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být
zajištěny proti rozvalení.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.

- Upínání  a  odepínání  prvků,   dílců  a  sestav  musí  být  prováděno  ze  země  nebo
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle
stanoveného technologického postupu.

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  stanovenými zvláštním právním
předpisem24).

II.   Příprava před zahájením zemních prací

- Na  základě  údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být  vytýčeny  trasy
technické infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává,
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních
překážek jiným vhodným způsobem.

- Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí,
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.

- Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26), zejména jejím odvedením nebo

'    Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.

24)	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb.,    zákona   č. 188/2004 Sb.,    zákona   č. 317/2004 Sb.,    zákona    č. 7/2005 Sb.,    zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.

25)	§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2. a § 153 odst. 1stavebního zákona.

26)	Zákon  č. 254/2001 Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů   (vodní  zákon),  ve  znění  zákona
č. 76/2002 Sb.,    zákona   č. 320/2002 Sb.,   zákona   č. 274/2003 Sb.,    zákona   č. 20/2004 Sb.,   zákona

č. 413/2005 Sb.,  zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,  zákona č. 222/2006 Sb.  a zákona č. 342/2006 Sb.

-20-

odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody.

- Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též
výškově,   trasy   technické   infrastruktury,   zejména  podzemních   vedení   technického
vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek.

- S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická
osoba   pověřená   zhotovitelem   před   zahájením   prací   způsob   zajištění   technické
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce.

III. Zajištění výkopových prací

- Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.

- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí
pádu  fyzických   osob   do   výkopu,   zajištěny   zábradlím   podle   zvláštního   právního
předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti
propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu
na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky.
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu
do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší,
musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

- Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických
osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních
případech po obou stranách.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou
v projektové   dokumentaci,   ohrožený   usmýknutím,   nesmí   být   zatěžován   zejména

27)	§ 153 odst. 1 stavebního zákona.

28)	Část I body 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

-21-

stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

IV. Provádění výkopových prací

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata
opatření k zajištění jejich stability.

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů;
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich
koncentrace.

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo
provozovateli  podle   zvláštního  právního  předpisu17).   Zhotovitel  přijme,   v souladu
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení,
popřípadě    staveb    nebo    zařízení    technického    vybavení,    projedná    zhotovitel
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě
zajištěna,

- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu,
vybočení nebo rozpojení.

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování
výkopu  nebo  při  přepravě   materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v průvodní
dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohrožený  činností  stroje  vymezen
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru,
nepokračuje v práci se strojem.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak,
aby se vzájemně neohrožovaly.

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti

-22-

uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů,
bezpečnostních značek,  značení  a signálů,  popřípadě  dalších zařízení  zajišťujících
bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- Mechanické   zhutňování   zeminy   pomocí   válců,   pěchů   nebo  jiných   zhutňovacích
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani
sousedních staveb.

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

V.   Zajištění stability stěn výkopů

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.

- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno
počítat   s opakovanými   otřesy,   musí  být  stěny   těchto   výkopů   zabezpečeny   podle
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě
první.

- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení
stability staveb v sousedství výkopu.

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí
nebo jinou technickou  konstrukcí.   Strojně  hloubené  příkopy   a jámy   se   svislými
nezajištěnými   stěnami,   do  kterých  nebudou  v souladu   s technologickým  postupem
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým
postupem.

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují   fyzické osoby,
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve
výkopu.

-23-

VI.	Svahování výkopů

- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m,
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.

- Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací

- při   změně   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů,

- vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   a   zajistí   provedení   opatření
k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.

- Podkopávání svahů j e nepřípustné.

- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.

- Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.

- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací
opatření  stanovených v technologickém  postupu vytvořeny  podmínky  pro  zajištění
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních.

VII.	Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou

- Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana
dotčených podzemních sítí technického vybavení území.

- Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen.

VIII.	Ruční přeprava zemin

- Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna
tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu.
Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto
účelu přizpůsobeno.

- Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace
ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle
okolností musí být zpevněn.

- Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního
předpisu26).

-24-

IX.   Betonářské práce a práce související

IX.1 Bednění

- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění,
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.

- Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.

- Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

- Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení
betonářských prací písemný záznam.

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi

- Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš.

- Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány bezpečné
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.

- Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.

- Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.

IX.3 Odbedňování

- Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.

- Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a
za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.

- Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných
fyzických osob.

- Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.

-25-

IX.4 Předpínání výztuže

- Pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto prostoru je
povolen pouze fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled.

- Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu
napínacího drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení.

- Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být
chráněna zástěnou pro případ poškození tažného lana, závěsu kabelu nebo trubky.

- Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy před zahájením pracovní
směny kontrolovány zhotovitelem pověřenou fyzickou osobou.

- Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky mechanicky
poškozené nesmí být napínány. Při odvíjení předpínacího drátu, dodávaného ve svazcích
nebo kotoučích, musí být používáno zařízení vylučující vylétnutí konce odvíjeného drátu.

- Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny přečnívající
konce předpínané výztuže.

- Při   ovíjení   výztuže   nesmí   být   současně   prováděna   ochrana   ovíjení   například
torkretováním.

IX.5 Práce železářské

- Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak,
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.

- Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí
stroje nebo vhodnými přípravky.

- Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

X.   Zednické práce

- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

- Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.

- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a
hlubokých nádobách.

- Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní
prostor široký nejméně 0,6 m.

- K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.

- Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska
stability   zdiva  řešeno  v projektové  dokumentaci,  nejedná-li  se  o  předměty   malé

-26-

hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

- Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí
propadnutí   nedostatečně   únosnou   konstrukcí,   zajistí   zhotovitel   dodržení   bližších
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13).

- Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy,
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

XI. Montážní práce

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky
a přípravky stanovené v technologickém postupu.

- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.

- Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace
výrobce.

- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak,
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

- Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže.

- Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje.

- Dopravovat fyzické  osoby pomocí závěsného koše  lze pouze podle  zpracovaného
technologického   postupu   a   v souladu   s bližšími   požadavky   zvláštního   právního
předpisu11), jestliže ktomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba
pověřená zhotovitelem.

- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy.

- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.

- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy

-27-

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění.

- Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi,
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob
uvolňování   vázacích   prostředků   z osazovaných   dílců,   zejména   svislých,   stanoví
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.

- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen
a upevněn podle technologického postupu.

- Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

- Technologický  postup  stanoví způsob vyztužení těch dílců,  při jejichž  osazení je
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru.

- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

XII. Bourací práce

- Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací12). Při
bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního
předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě
provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a
zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených
sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé
a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a
vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu
prací   nedošlo   k nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    části.
O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.

- Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem
zajištěny.

- Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště,
provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a
nevykonává jinou činnost než dozor.

- Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.

- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického
postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

-28-

- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného
zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.

- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit,
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením
provozu.

- Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit,
stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění
bouracích prací.

- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací
zabezpečit proti poškození.

- Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi,
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn
k neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

12.	Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

- Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

- Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána,
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly
pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu
užívají.

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících
konstrukcí a částí stavby.

- Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací
práce ze samostatné pomocné konstrukce.

-29-

- Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li
zatíženy.

- Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

- Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem
shora dolů.

- Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po
rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability.

- Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad
ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropůje odklizen vybouraný materiál.

- Stropní prvky je  nutno před uvázáním  na zdvihací  zařízení uvolnit od  ostatních
konstrukcí.

- Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje,  lze provádět pouze
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických
osob.

- Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce
mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí
provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu
k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných
nádobách   zhotovitel   zajistí   dodržení   podmínek   požární   bezpečnosti   stanovených
zvláštním právním předpisem10).

- Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného
podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho
okolí před účinky záření oblouku.

- Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být
chráněny proti propálení.

- Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než
1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30).

- Opatření    k ochraně    proti    popálení    při    práci    se    živicemi    stanoví    zhotovitel
v technologickém postupu.

- Zhotovitel zajistí,  aby  svařování neprováděly fyzické  osoby, které nejsou odborně
způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic

29)	§  5  odst.  8 vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou  se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách.

30)	§ 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

31)	§ 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb.

-30-

neprováděly  fyzické  osoby,  které nejsou  seznámeny  s technologickým postupem  a s návodem na používání příslušného zařízení.

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů se považuje:

- dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel,
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu,

- při   lepení   v uzavřených   prostorách   zajištění   účinného   větrání,   které   zabrání
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší5),

- v případě  použití  lepidel,  které  uvolňují  hořlavé  páry,   zajištění  ochrany  před
výbuchem podle zvláštního právního předpisu32), zejména

- vymezení    pracoviště    včetně    ohroženého    prostoru    a   jejich    označení
bezpečnostními značkami,

- zamezení  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob  do  takto  vymezeného  a
označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla
podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat,

- zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné
atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení,

- vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo
topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení
elektrického zařízení po celou tuto dobu,

- seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování
během nich,

- bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních
právních předpisů24).

XV. Malířské a natěračské práce

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje:

- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem
dodržení    stanovených    technologických    postupů    s přihlédnutím    k návodům
k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při
provádění těchto prací,

- používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13),

- provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze
žebříků k tomu upravených.

32)    Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

-31-

XVI.	Sklenářské práce

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje:

- stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a
zpevněná,

- při odebírání  skla zpřepravníků je  zajištěno,  že nedojde kjejich převržení a
nežádoucímu pohybu,

- dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž
plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C,

- zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a
bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin,

- zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi
fyzickými osobami,

- přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků,

- dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy,

- shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených.

XVII.	Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách staveb a jejich vybavení se považuje:

- provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými
osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze,

- provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu
určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených.

XVIII.	Potápěčské práce

- Pracoviště pro provádění potápěčských prací musí být předáno ve stavu dohodnutém
mezi zadavatelem a zhotovitelem a o předání pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

- Potápěčské práce lze provádět pouze podle předem stanoveného technologického a
pracovního postupu a tyto práce smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilá
fyzická  osoba  (dále jen  „potápěč"),  určená  odborně  způsobilou fyzickou  osobou
odpovědnou za řízení potápěčských prací (dále jen „vedoucí potápěč").

- V závislosti na složitosti vykonávaných prací stanoví vedoucí potápěč konkrétní postup a
způsob provádění těchto prací, a to na základě průzkumu stavu pracoviště, klimatických
podmínek, teploty a složení vody.

- Za splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při potápěčských pracích se považuje

- stanovení podmínek pro potápění a určení potápěčské výstroje, přístrojů a osobních
ochranných pracovních prostředků podle povahy vykonávané práce a podmínek pro
potápění vedoucím potápěčem;  mokré potápěčské obleky se nepoužijí pro práce ve
vodě, jejíž teplota anebo složení ohrožuje zdraví potápěče,

- stanovení a zajištění způsobu dorozumívání a spojení s potápěčem při pobytu pod
hladinou  technickými  prostředky,   zejména  potápěčským  kabelovým  telefonem

-32-

s minimální pevností  lana  3000 N,  nebo jiným hlasovým  zařízením,  tak,   aby nemohlo dojít ke ztrátě orientace potápěče nebo ke ztrátě jeho spojení,

- zákaz výkonu jiných činností v ohroženém prostoru potápěčských prací,

- před zahájením prací pod hladinou stanovení maximální délky doby ponoru potápěče
a celkové doby jeho pobytu pod hladinou během směny s ohledem na dekompresi,
povahu vykonávané práce a podmínky sestupu,

- stanovení dekompresních časů na dekompresních zastávkách včetně zabezpečení
těchto zastávek náhradním zdrojem dýchacího média,

- zákaz opakovaných sestupů potápěče do hloubek větších než 9 m během směny
s výjimkou záchranných zásahů,

- provádění prací pod ledem pouze z otvoru v pevném ledu o dostatečné velikosti a
s okraji zabezpečenými proti prolomení ledu; po celou dobu provádění potápěčských
prací je potápěč ve spojení s pracovištěm nad hladinou potápěčským kabelovým
telefonem s minimální pevností lana 3000 N,

h) trvalé zajištění potápěče, který sestupuje pod hladinu sám lanem s minimální pevností 3000 N a dále podle písmene b); v případě sestupu dvou a více potápěčů stanovení a zajištění způsobu dorozumívání při pobytu pod hladinou mezi nimi navzájem,

i) zajištění každého sestupu potápěče jistícím potápěčem nad hladinou; stupeň pohotovosti k zásahu určí vedoucí potápěč s ohledem na podmínky, za kterých jsou práce prováděny,

j) pro případ zdolávání mimořádných událostí vybavení pracoviště prostředky první pomoci včetně oživovacího přístroje s dostatečnou zásobou kyslíku, a záložním dýchacím přístrojem a technickými prostředky na přivolání zdravotnické záchranné služby, a to v bezprostřední blízkosti pracoviště,

k) pro práce v hloubce větší než 13 m a při sestupech, které jsou spojeny s více než jednou dekompresní zastávkou, nebo sestupech spojených s vysokou fyzickou námahou zajištění vybavení pracoviště vícemístnou dekompresní komorou v pohotovostním stavu umístěnou v bezprostřední blízkosti místa sestupu, jejíž obsluha je vyškolena pro její používání; pro tyto práce je nutné zajistit dodávku dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou s výjimkou průzkumných činností,

l) vybavení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce (ohřívárnou) podle zvláštního právního předpisu5),

m) stanovení doby provádění potápěčských prací s použitím pneumatického nářadí s ohledem na dodržování nejvyšších přípustných expozičních limitů vibrací podle zvláštního právního předpisu33),

n) provádění potápěčských prací, jako jsou svařování, řezání nebo trhací práce, jen potápěčem odborně způsobilým pro danou činnost podle zvláštních právních předpisů,

o) při provádění potápěčských prací za použití zdvihacího zařízení zahájit sestup potápěče až poté, kdy nebude zdvihacím zařízením nebo břemenem ohrožen; jakákoliv manipulace se zdvihacím zařízením může být zahájena až na potápěčův pokyn. Po celou dobu manipulace zdvihacího zařízení s břemenem nebo bez něj pod hladinou musí být potápěč ve spojení potápěčským telefonem s fyzickou osobou řídící práce se zdvihacím řízením nad hladinou,

33)

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-33-

p) použití plavidel nebo plovoucích těles34) vhodných pro provádění prací a umožňujících potápěči bezpečný vstup do vody a výstup zní, v případě potřeby vybavených záchranným člunem.

XIX.	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti

- Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního právního předpisu13).

- Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle bodu  1.  spolehlivě zajistit
prostředky kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí
pádu do vody, vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným
pro ochranu před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody,
rychlost proudu a výšku nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek
umožnit zachycení popřípadě vyzdvižení jeho uživatele z vody.

- Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti
zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost
fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena.

- Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou přepravu
zaměstnanců   na   pracoviště   a   z něho   vhodným   plavidlem   v souladu   s požadavky
zvláštního právního předpisu 34).

XX.	Letecké práce ve stavebnictví

- Práce s použitím letadla35) lze provádět podle předem zpracovaného technologického
postupu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy36).

- Práce podle bodu 1. nelze zahájit, pokud není zajištěno dorozumívání mezi posádkou
letadla a fyzickými osobami zapojenými do leteckých prací na zemi.

- Bližší  požadavky  na  zavěšování,  zdvihání,  přemisťování,   osazování  a  odvěšování
břemen,   stanovené   v části  XI.   této   přílohy,   se   uplatní  přiměřeně,   s přihlédnutím
k působení povětrnostních a provozních podmínek.

34)	Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách

České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

35)	§2 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském   podnikání   (živnostenský   zákon),   ve  znění   pozdějších   předpisů,   ve  znění   zákona
č. 225/2006 Sb.

36)	Například zákon  č. 49/1997 Sb.,  o civilním  letectví  a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě.

-34-

Příloha č. 4 k nařízení vlády č	/... Sb.

Náležitosti oznámení o zahájení prací

- Datum odeslání oznámení.

- Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa bydliště,
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka).

- Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště.

- Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny.

- Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa bydliště,
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor.

- Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště,
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby.

- Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště,
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby.

- Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.

- Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi.

- Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi.

- Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.

- Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat
jeho jménem.

-35-

Příloha č. 5 k nařízení vlády č	/... Sb.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

- Práce   související   s používáním   nebezpečných   vysoce   toxických   chemických   látek
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

- Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37).

- Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

- Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  popřípadě   zařízení
technického vybavení.

- Studnařské   práce,   zemní   práce   prováděné   protlačováním   nebo   mikrotunelováním
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní
báňské správy7).

- Potápěčské práce.

- Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

- Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2).

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.